UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA MANTE

DISEÑO ELECTRÓNICO BASADO EN SISTEMAS EMBEBIDOS

Prácticas Bloque I

Alumno(a):

Lopez Camacho Jonathan Valentin

8° “E”

Maestro(a):

López Piña Daniel

Ciudad Mante, Tamaulipas			Abril, 2026

Contenido

PRACTICA 1.- Hola Mundo Embebido — Blink y Monitor Serial	3

PARTE 1: Conexión del circuito	4

PARTE 2: Sketch Blink básico	4

PARTE 3:	5

PARTE 4: Ejercicios de modificación	7

Ejercicio 1	7

Ejercicio 2	9

Ejercicio 3	12

PRACTICA 2.- Entradas Digitales — Pulsadores y Pull-up/Pull-down	14

PARTE 1: Lectura básica con Pull-down externo	14

PARTE 2: Pull-up interno y debounce por software	16

PARTE 3: Ejercicios	19

Ejercicio 1	19

Ejercicio 2	22

Ejercicio 3	24

PRACTICA 3.- Salidas Analógicas — PWM, Brillo de LED y Buzzer	26

PARTE 1: Control de brillo con analogWrite	26

PARTE 2: Efecto 'Breathing' con función seno	28

PARTE 3: Buzzer: tonos con tone()	30

PRACTICA 4.- Sensores Analógicos — ADC, LDR y Potenciómetro	32

PARTE 1: Potenciómetro: divisor de voltaje variable	32

PARTE 2: LDR: sensor de luz	34

PRACTICA 5.- Sensor de Temperatura y Humedad DHT22	37

PARTE 1: Instalación de librería y conexión	37

PRACTICA 6.- Actuadores — Motor DC y Servomotor	41

PARTE 1: Por qué usar un driver de motor	41

PARTE 2: Servomotor con librería Servo.h	45

PRACTICA 7.- Comunicación I2C — Sensor BMP280 y Pantalla OLED	48

PARTE 1: Escaneo del bus I2C	48

PARTE 2: Lectura BMP280 + Display OLED	51

PRACTICA 8.- Comunicación SPI y Proyecto Integrador Bloque I	56

# PRACTICA 1.- Hola Mundo Embebido — Blink y Monitor Serial

## PARTE 1: Conexión del circuito

## PARTE 2: Sketch Blink básico

const int PIN_LED = 13;

void setup() {

// put your setup code here, to run once:

pinMode(PIN_LED, OUTPUT);

Serial.begin(9600);

Serial.println("=== LAB01 ===");

}

void loop() {

// put your main code here, to run repeatedly:

digitalWrite(PIN_LED, HIGH);

Serial.println(“LED Encendido”)

delay(1000);

digitalWrite(PIN_LED, LOW);

Serial.println(“LED Apagado”)

delay(1000);

}

PARTE 3: Monitor Serial

## PARTE 4: Ejercicios de modificación

### Ejercicio 1

const int PIN_LED = 13;

int contador = 0;

void setup() {

// put your setup code here, to run once:

pinMode(PIN_LED, OUTPUT);

Serial.begin(9600);

Serial.println("=== LAB01 - EJERCICIO DE MODIFICACION 1===");

}

void loop() {

// put your main code here, to run repeatedly:

contador++;

digitalWrite(PIN_LED, HIGH);

Serial.print("[#");

Serial.print(contador);

Serial.println("] LED ->  ENCENDIDO");

delay(200);

digitalWrite(PIN_LED, LOW);

Serial.print("[#");

Serial.print(contador);

Serial.println("] LED ->  APAGADO");

delay(800);

}

### Ejercicio 2

const int PIN_LED = 13;

int contador = 0;

void setup() {

// put your setup code here, to run once:

pinMode(PIN_LED, OUTPUT);

Serial.begin(9600);

Serial.println("=== LAB01 - EJERCICIO DE MODIFICACION 2===");

Serial.println("Sistema SOS Iniciado");

}

void loop() {

// put your main code here, to run repeatedly:

Serial.println("ENVIANDO: S");

for(int i = 0; i < 3; i++){

digitalWrite(PIN_LED, HIGH);

delay(200);

digitalWrite(PIN_LED, LOW);

delay(200);

}

delay(400);

Serial.println("ENVIANDO: O");

for(int i = 0; i < 3; i++){

digitalWrite(PIN_LED, HIGH);

delay(600);

digitalWrite(PIN_LED, LOW);

delay(200);

}

delay(400);

Serial.println("ENVIANDO: S");

for(int i = 0; i < 3; i++){

digitalWrite(PIN_LED, HIGH);

delay(200);

digitalWrite(PIN_LED, LOW);

delay(200);

}

Serial.println("PAUSA DE CICLO...");

delay(2000);

}

### Ejercicio 3

const int PIN_LED = 13;

int contador = 0;

float tiempoActual=0;

void setup() {

// put your setup code here, to run once:

pinMode(PIN_LED, OUTPUT);

Serial.begin(9600);

Serial.println("=== LAB01 - EJERCICIO DE MODIFICACION 3===");

}

void loop() {

// put your main code here, to run repeatedly:

contador++;

digitalWrite(PIN_LED, HIGH);

Serial.print("[#");

Serial.print(contador);

Serial.print("] t=");

Serial.print(tiempoActual);

Serial.println("ms LED -> ENCENDIDO");

delay(500);

tiempoActual = millis();

digitalWrite(PIN_LED, LOW);

Serial.print("[#");

Serial.print(contador);

Serial.print("] t=");

Serial.print(tiempoActual);

Serial.println("ms LED -> APAGADO");

delay(500);

}

# PRACTICA 2.- Entradas Digitales — Pulsadores y Pull-up/Pull-down

PARTE 1: Lectura básica con Pull-down externo

const int PIN_BOTON = 2;

const int PIN_LED = 8;

void setup() {

pinMode(PIN_BOTON, INPUT);

pinMode(PIN_LED, OUTPUT);

Serial.begin(9600);

Serial.println("Lab 02 — Lectura de pulsador");

}

void loop() {

int estado = digitalRead(PIN_BOTON);

if (estado == HIGH) {

digitalWrite(PIN_LED, HIGH);

Serial.println("Boton: PRESIONADO");

} else {

digitalWrite(PIN_LED, LOW);

}

delay(50);

}

## PARTE 2: Pull-up interno y debounce por software

const int PIN_BOTON = 2;

const int PIN_LED = 13;

int estado_led = LOW;

int conteo = 0;

unsigned long ultimoTiempo = 0;

const int debounceDelay = 50;

int ultimoEstadoBoton = HIGH;

void setup() {

pinMode(PIN_BOTON, INPUT_PULLUP);

pinMode(PIN_LED, OUTPUT);

Serial.begin(9600);

Serial.println("Lab 02 - Debounce funcionando");

}

void loop() {

int lectura = digitalRead(PIN_BOTON);

if (lectura != ultimoEstadoBoton) {

if ((millis() - ultimoTiempo) > debounceDelay) {

// Detecta cuando presionas

if (lectura == LOW) {

conteo++;

estado_led = !estado_led;

digitalWrite(PIN_LED, estado_led);

Serial.print("Pulsacion #");

Serial.print(conteo);

Serial.print(" LED: ");

Serial.println(estado_led ? "ON" : "OFF");

}

ultimoTiempo = millis();

}

}

ultimoEstadoBoton = lectura;

}

## PARTE 3: Ejercicios

### Ejercicio 1

const int BTN_A = 2;

const int BTN_B = 3;

const int LED = 13;

int conteo = 0;

int estadoLED = LOW;

int ultimoA = HIGH;

int ultimoB = HIGH;

void setup() {

pinMode(BTN_A, INPUT_PULLUP);

pinMode(BTN_B, INPUT_PULLUP);

pinMode(LED, OUTPUT);

Serial.begin(9600);

Serial.println("Ejercicio 1");

}

void loop() {

int lecturaA = digitalRead(BTN_A);

int lecturaB = digitalRead(BTN_B);

if (lecturaA == LOW && ultimoA == HIGH) {

conteo++;

estadoLED = !estadoLED;

digitalWrite(LED, estadoLED);

Serial.print("Conteo: ");

Serial.println(conteo);

}

if (lecturaB == LOW && ultimoB == HIGH) {

conteo = 0;

Serial.println("CONTEO REINICIADO");

}

ultimoA = lecturaA;

ultimoB = lecturaB;

delay(200);

}

### Ejercicio 2

const int BTN = 2;

const int LED = 13;

int conteo = 0;

int ultimoEstado = HIGH;

void setup() {

pinMode(BTN, INPUT_PULLUP);

pinMode(LED, OUTPUT);

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

int lectura = digitalRead(BTN);

if (lectura == LOW && ultimoEstado == HIGH) {

conteo++;

Serial.print("Conteo: ");

Serial.println(conteo);

for (int i = 0; i < conteo; i++) {

digitalWrite(LED, HIGH);

delay(300);

digitalWrite(LED, LOW);

delay(300);

}

}

ultimoEstado = lectura;

delay(200);

}

### Ejercicio 3

const int BTN_A = 2;

const int BTN_B = 3;

const int LED_VERDE = 8;

const int LED_ROJO = 9;

void setup() {

pinMode(BTN_A, INPUT_PULLUP);

pinMode(BTN_B, INPUT_PULLUP);

pinMode(LED_VERDE, OUTPUT);

pinMode(LED_ROJO, OUTPUT);

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

if (digitalRead(BTN_A) == LOW) {

digitalWrite(LED_VERDE, HIGH);

Serial.println("Boton A presionado - LED VERDE");

} else {

digitalWrite(LED_VERDE, LOW);

}

if (digitalRead(BTN_B) == LOW) {

digitalWrite(LED_ROJO, HIGH);

Serial.println("Boton B presionado - LED ROJO");

} else {

digitalWrite(LED_ROJO, LOW);

}

delay(200);

# PRACTICA 3.- Salidas Analógicas — PWM, Brillo de LED y Buzzer

## PARTE 1: Control de brillo con analogWrite

// Lab03 PWM Brillo.ino

const int PIN_LED = 9;

void setup() {

pinMode(PIN_LED, OUTPUT);

Serial.begin(9600);

Serial.println("Lab 03 - Control PWM");

Serial.println("Escribe un valor entre 0 y 255:");

}

void loop() {

// Subir de 0 a 255

for (int brillo = 0; brillo <= 255; brillo += 5) {

analogWrite(PIN_LED, brillo);

Serial.print("Brillo: ");

Serial.print(brillo);

Serial.print("/255  DC: ");

Serial.print((brillo * 100) / 255);

Serial.println("%");

delay(30);

}

for (int brillo = 255; brillo >= 0; brillo -= 5) {

analogWrite(PIN_LED, brillo);

delay(30);

}

}

## PARTE 2: Efecto 'Breathing' con función seno

// Lab03_Breathing_LED.ino

#include <math.h>

const int PIN_LED = 9;

float angulo = 0.0;

void setup() {

pinMode(PIN_LED, OUTPUT);

}

void loop() {

// sin() devuelve -1.0 a 1.0 — mapear a 0-255

float seno = (sin(angulo) + 1.0) / 2.0; // 0.0 a 1.0

int brillo = (int)(seno * 255);

analogWrite(PIN_LED, brillo);

angulo += 0.05; // Velocidad del efecto

if (angulo > 2 * PI) angulo = 0;

delay(15);

}

## PARTE 3: Buzzer: tonos con tone()

// Lab03_Buzzer_Melodia.ino

const int PIN_BUZZER = 6;

// Frecuencias de notas (Do-Re-Mi-Fa-Sol-La-Si)

int notas[] = {262, 294, 330, 349, 392, 440, 494};

String nombres[] = {"Do","Re","Mi","Fa","Sol","La","Si"};  // ✔ comillas dobles

int duracion = 300;

void setup() {

Serial.begin(9600);

Serial.println("Lab 03 - Buzzer: escala musical");  // ✔ comillas dobles

}

void loop() {

for (int i = 0; i < 7; i++) {

Serial.print("Nota: ");

Serial.print(nombres[i]);

Serial.print(" Freq: ");

Serial.print(notas[i]);

Serial.println(" Hz");

tone(PIN_BUZZER, notas[i], duracion);

delay(duracion + 50);

}

noTone(PIN_BUZZER);

delay(1000);

}

# PRACTICA 4.- Sensores Analógicos — ADC, LDR y Potenciómetro

## PARTE 1: Potenciómetro: divisor de voltaje variable

const int PIN_POT = A0;

const int PIN_LED = 9;

void setup() {

// put your setup code here, to run once:

Serial.begin(9600);

Serial.println("Lectura\tVoltaje\tPorcentaje\tPWM");

}

void loop() {

// put your main code here, to run repeatedly:

int lectura = analogRead(PIN_POT);

float voltaje = lectura * (5.0 / 1023.0);

int porcentaje = map(lectura, 0, 1023, 0, 100);

int pwm_val = map(lectura, 0, 1023, 0, 255);

analogWrite(PIN_LED, pwm_val);

Serial.print(lectura); Serial.print("\t");

Serial.print(voltaje, 2); Serial.print("\t");

Serial.print(porcentaje); Serial.print("\t");

Serial.println(pwm_val);

delay(500);

}

## PARTE 2: LDR: sensor de luz

const int PIN_LDR = A1;

const int PIN_LED = 9;

const int PIN_BUZZER  = 6;

const int LDR_OSCURO = 800;

const int LDR_LUZ = 100;

void setup() {

// put your setup code here, to run once:

Serial.begin(9600);

Serial.println("LDR_raw\tLuz%\tEstado");

}

void loop() {

// put your main code here, to run repeatedly:

int lectura_ldr = analogRead(PIN_LDR);

int luz_pct = map(lectura_ldr, LDR_OSCURO, LDR_LUZ, 0, 100);

luz_pct = constrain(luz_pct, 0, 100);

int brillo_led = map(luz_pct, 0, 100, 255, 0);

analogWrite(PIN_LED, brillo_led);

String estado;

if(luz_pct < 20){

estado = "MUY OSCURO - ALARMA";

tone(PIN_BUZZER, 1000, 100);

} else if(luz_pct < 50){

estado = "PENUMBRA";

} else{

estado = "ILUMINADO";

}

Serial.print(lectura_ldr); Serial.print("\t");

Serial.print(luz_pct); Serial.print("\t");

Serial.println(estado);

delay(200);

}

# PRACTICA 5.- Sensor de Temperatura y Humedad DHT22

## PARTE 1: Instalación de librería y conexión

// Lab05_DHT22_Basico.ino

#include "DHT.h"

#define PIN_DHT        7

#define TIPO_DHT       DHT22

#define PIN_LED_VERDE  8

#define PIN_LED_ROJO   9

#define PIN_BUZZER     6

const float TEMP_ALTA = 30.0;

const float TEMP_BAJA = 10.0;

const float HUM_ALTA  = 80.0;

DHT dht(PIN_DHT, TIPO_DHT);

void setup() {

Serial.begin(9600);

dht.begin();

pinMode(PIN_LED_VERDE, OUTPUT);

pinMode(PIN_LED_ROJO,  OUTPUT);

Serial.println("Tiempo(s)\tTemp(C)\tTemp(F)\tHumedad%\tHeatIdx\tEstado");

}

void loop() {

delay(2000);

float humedad = dht.readHumidity();

float temp_c  = dht.readTemperature();

float temp_f  = dht.readTemperature(true);

if (isnan(humedad) || isnan(temp_c)) {

Serial.println("ERROR: Fallo en lectura DHT22");

digitalWrite(PIN_LED_ROJO, HIGH);

return;

}

float heat_idx = dht.computeHeatIndex(temp_c, humedad, false);

String estado;

if (temp_c > TEMP_ALTA || humedad > HUM_ALTA) {

estado = "ALERTA-CALOR";

digitalWrite(PIN_LED_ROJO,  HIGH);

digitalWrite(PIN_LED_VERDE, LOW);

tone(PIN_BUZZER, 2000, 200);

} else if (temp_c < TEMP_BAJA) {

estado = "ALERTA-FRIO";

digitalWrite(PIN_LED_ROJO,  HIGH);

digitalWrite(PIN_LED_VERDE, LOW);

tone(PIN_BUZZER, 500, 500);

} else {

estado = "NORMAL";

digitalWrite(PIN_LED_VERDE, HIGH);

digitalWrite(PIN_LED_ROJO,  LOW);

}

Serial.print(millis() / 1000);  Serial.print("\t");

Serial.print(temp_c,   1);      Serial.print("\t");

Serial.print(temp_f,   1);      Serial.print("\t");

Serial.print(humedad,  1);      Serial.print("\t");

Serial.print(heat_idx, 1);      Serial.print("\t");

Serial.println(estado);

}

# PRACTICA 6.- Actuadores — Motor DC y Servomotor

## PARTE 1: Por qué usar un driver de motor

// Lab06_Motor_DC.ino

const int ENA = 10;

const int IN1 = 8;

const int IN2 = 9;

void motorAdelante(int velocidad) {

digitalWrite(IN1, HIGH);

digitalWrite(IN2, LOW);

analogWrite(ENA, velocidad);

}

void motorAtras(int velocidad) {

digitalWrite(IN1, LOW);

digitalWrite(IN2, HIGH);

analogWrite(ENA, velocidad);

}

void motorFreno() {

digitalWrite(IN1, HIGH);

digitalWrite(IN2, HIGH);

analogWrite(ENA, 255);

}

void motorLibre() {

analogWrite(ENA, 0);

}

void setup() {

pinMode(ENA, OUTPUT);

pinMode(IN1, OUTPUT);

pinMode(IN2, OUTPUT);

Serial.begin(9600);

Serial.println("Lab 06 - Control Motor DC");

}

void loop() {

Serial.println("Adelante: velocidad creciente...");

for (int v = 0; v <= 255; v += 10) {

motorAdelante(v);

Serial.print("Velocidad: ");

Serial.println(v);

delay(300);

}

motorLibre();

delay(500);

Serial.println("Atras: velocidad media...");

motorAtras(180);

delay(2000);

motorFreno();

delay(500);

delay(1000);

}

## PARTE 2: Servomotor con librería Servo.h

#include <Servo.h>

Servo mi_servo;

const int PIN_SERVO = 11;

const int PIN_POT = A0;

int angulo_anterior = -1;

void setup() {

mi_servo.attach(PIN_SERVO);

mi_servo.write(90);

Serial.begin(9600);

Serial.println("Servo listo. Gira el potenciometro.");

Serial.println("Pot_ADC\tAngulo");

}

void loop() {

int pot_val = analogRead(PIN_POT);

int angulo = map(pot_val, 0, 1023, 0, 180);

if (abs(angulo - angulo_anterior) >= 2) {

mi_servo.write(angulo);

angulo_anterior = angulo;

Serial.print(pot_val);

Serial.print("\t");

Serial.println(angulo);

}

delay(20);

}

# PRACTICA 7.- Comunicación I2C — Sensor BMP280 y Pantalla OLED

## PARTE 1: Escaneo del bus I2C

// Lab07_I2C_Scanner.ino

#include <Wire.h>

void setup() {

Wire.begin();

Serial.begin(9600);

Serial.println("Escaneando bus I2C...");

Serial.println("Rango: 0x08 - 0x77");

Serial.println();

int dispositivos = 0;

for (byte addr = 8; addr < 120; addr++) {

Wire.beginTransmission(addr);

byte error = Wire.endTransmission();

if (error == 0) {

dispositivos++;

Serial.print("  Dispositivo en: 0x");

if (addr < 16) Serial.print("0");

Serial.println(addr, HEX);

}

}

Serial.println();

Serial.print("Total de dispositivos: ");

Serial.println(dispositivos);

if (dispositivos == 0)

Serial.println("Ninguno encontrado. Verifica conexiones y pull-ups.");

}

void loop() {}

## PARTE 2: Lectura BMP280 + Display OLED

// Lab07_BMP180_OLED.ino

#include <Wire.h>

#include <Adafruit_BMP085.h>

#include <Adafruit_SSD1306.h>

#include <Adafruit_GFX.h>

#define OLED_W    128

#define OLED_H     64

#define OLED_ADDR  0x3C

Adafruit_BMP085 bmp;

Adafruit_SSD1306 display(OLED_W, OLED_H, &Wire, -1);

const float PRESION_MAR = 1013.25;

// ─────────────────────────────────────────

void setup() {

Serial.begin(9600);

if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, OLED_ADDR)) {

Serial.println("ERROR: OLED no encontrada");

while (true);

}

display.clearDisplay();

display.setTextColor(SSD1306_WHITE);

display.setTextSize(1);

display.setCursor(10, 28);

display.println("Iniciando BMP180...");

display.display();

if (!bmp.begin()) {

Serial.println("ERROR: BMP180 no encontrado");

display.clearDisplay();

display.setCursor(10, 28);

display.println("ERROR: BMP180");

display.display();

while (true);

}

Serial.println("BMP180 y OLED listos.");

Serial.println("Tiempo\tTemp(C)\tPresion(hPa)\tAltitud(m)");

}

void loop() {

float temp    = bmp.readTemperature();

float presion = bmp.readPressure() / 100.0;

float altitud = bmp.readAltitude(PRESION_MAR);

display.clearDisplay();

display.setTextSize(1);

display.setCursor(25, 0);

display.println("-- BMP180 --");

// Temperatura

display.setTextSize(2);

display.setCursor(0, 14);

display.print(temp, 1);

display.println(" C");

// Presión

display.setTextSize(1);

display.setCursor(0, 38);

display.print("P: ");

display.print(presion, 1);

display.println(" hPa");

// Altitud

display.setCursor(0, 50);

display.print("Alt: ");

display.print(altitud, 0);

display.println(" m");

display.display();

// ── Monitor Serial ─────────────────────

Serial.print(millis() / 1000); Serial.print("\t");

Serial.print(temp, 2);         Serial.print("\t");

Serial.print(presion, 2);      Serial.print("\t");

Serial.println(altitud, 1);

delay(1000);

}

# PRACTICA 8.- Comunicación SPI y Proyecto Integrador Bloque I

#include <Wire.h>

#include <SPI.h>

#include <SD.h>

#include <DHT.h>

#include <Adafruit_SSD1306.h>

#define PIN_DHT     16

#define PIN_CS_SD   4

#define PIN_BTN     26

#define PIN_LED_R   13

#define PIN_LED_G   12

#define PIN_LED_B   14

#define PIN_BUZZER  27

DHT dht(PIN_DHT, DHT22);

Adafruit_SSD1306 oled(128, 64, &Wire, -1);

enum Estado { MONITOR, ALERTA, LOG };

Estado estado_actual = MONITOR;

float temp_c = 0, humedad = 0;

unsigned long t_ultimo_guardado = 0;

unsigned long t_btn_presionado  = 0;

int total_registros = 0;

bool oled_ok = false;

const int INTERVALO_GUARDADO = 10000;

void setLED(bool r, bool g, bool bl) {

digitalWrite(PIN_LED_R, r  ? HIGH : LOW);

digitalWrite(PIN_LED_G, g  ? HIGH : LOW);

digitalWrite(PIN_LED_B, bl ? HIGH : LOW);

}

void guardarEnSD() {

File f = SD.open("/datos.csv", FILE_APPEND);

if (f) {

f.print(millis() / 1000); f.print(",");

f.print(temp_c, 1);       f.print(",");

f.println(humedad, 1);

f.close();

total_registros++;

Serial.print("Guardado #"); Serial.println(total_registros);

}

}

void mostrarOLED() {

if (!oled_ok) return;

oled.clearDisplay();

oled.setTextColor(WHITE);

oled.setTextSize(1);

switch (estado_actual) {

case MONITOR:

oled.setCursor(0, 0);  oled.print("MONITOR");

oled.setTextSize(2);

oled.setCursor(0, 16); oled.print(temp_c, 1); oled.print("C");

oled.setTextSize(1);

oled.setCursor(0, 40); oled.print("Hum: "); oled.print(humedad, 1); oled.print("%");

oled.setCursor(0, 54); oled.print("Reg: "); oled.print(total_registros);

break;

case ALERTA:

oled.setCursor(20, 0);  oled.print("!!! ALERTA !!!");

oled.setTextSize(2);

oled.setCursor(0, 16); oled.print(temp_c, 1); oled.print("C");

oled.setTextSize(1);

oled.setCursor(0, 42);

if (temp_c > 35)  oled.print("TEMPERATURA ALTA");

if (humedad > 85) oled.print("HUMEDAD ALTA");

break;

case LOG:

oled.setCursor(10, 10); oled.print("MODO REGISTRO");

oled.setCursor(10, 28); oled.print("Total: ");

oled.setTextSize(2);

oled.setCursor(10, 40); oled.print(total_registros);

oled.setTextSize(1);

oled.setCursor(0, 58);  oled.print("Suelta el boton");

break;

}

oled.display();

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

pinMode(PIN_LED_R, OUTPUT);

pinMode(PIN_LED_G, OUTPUT);

pinMode(PIN_LED_B, OUTPUT);

setLED(false, false, false);

pinMode(PIN_CS_SD, OUTPUT);

digitalWrite(PIN_CS_SD, HIGH);

Wire.begin(21, 22);

if (!oled.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {

Serial.println("Error: OLED no encontrada.");

} else {

oled_ok = true;

Serial.println("OLED lista.");

oled.clearDisplay();

oled.setTextColor(WHITE);

oled.setTextSize(1);

oled.setCursor(0, 0); oled.print("Iniciando...");

oled.display();

}

dht.begin();

pinMode(PIN_BTN, INPUT_PULLUP);

if (SD.begin(PIN_CS_SD)) {

Serial.println("SD lista.");

} else {

Serial.println("Error: SD no encontrada.");

}

Serial.println("Sistema listo.");

}

void loop() {

float h = dht.readHumidity();

float t = dht.readTemperature();

if (!isnan(h) && !isnan(t)) { humedad = h; temp_c = t; }

bool btn = (digitalRead(PIN_BTN) == LOW);

if (btn) {

if (t_btn_presionado == 0) t_btn_presionado = millis();

if (millis() - t_btn_presionado > 3000) estado_actual = LOG;

} else {

t_btn_presionado = 0;

if (estado_actual == LOG) estado_actual = MONITOR;

}

if (estado_actual != LOG) {

if (temp_c > 35.0 || humedad > 85.0)

estado_actual = ALERTA;

else if (estado_actual == ALERTA)

estado_actual = MONITOR;

}

switch (estado_actual) {

case MONITOR:

setLED(false, true, false);

Serial.print("MONITOR | Temp: "); Serial.print(temp_c);

Serial.print("C | Hum: "); Serial.print(humedad);

Serial.print("% | Reg: "); Serial.println(total_registros);

if (millis() - t_ultimo_guardado >= INTERVALO_GUARDADO) {

guardarEnSD();

t_ultimo_guardado = millis();

}

break;

case ALERTA:

setLED(true, false, false);

tone(PIN_BUZZER, 1500, 300);

Serial.print("!!! ALERTA !!! Temp: "); Serial.print(temp_c);

Serial.print("C | Hum: "); Serial.println(humedad);

break;

case LOG:

setLED(false, false, true);

Serial.print("MODO LOG | Total: "); Serial.println(total_registros);

break;

}

mostrarOLED();

delay(500);

}